Tập lệnh RV32I – Trường mã lệnh và tín hiệu điều khiển (dạng nhị phân)

Tài liệu tra cứu cho CPU RISC-V đơn chu kỳ trong project D:\RISC (Arty A7-100T).

Mọi mã nhị phân được sinh tự động từ bảng định nghĩa khớp với RTL hiện tại:

Control_unit.v, ALU_Control.v, ALU.v, Imm_Gen.v, Branch_Comp.v, Data_memory.v.

1. Sáu dạng lệnh và vị trí các trường bit

bit:   31        25 24    20 19    15 14  12 11         7 6       0

+-----------+--------+--------+------+------------+---------+

R     |  funct7   |  rs2   |  rs1   |funct3|     rd     | opcode  |

I     |      imm[11:0]     |  rs1   |funct3|     rd     | opcode  |

S     | imm[11:5] |  rs2   |  rs1   |funct3|  imm[4:0]  | opcode  |

B     |imm[12|10:5]|  rs2  |  rs1   |funct3|imm[4:1|11] | opcode  |

U     |              imm[31:12]            |     rd     | opcode  |

J     |      imm[20|10:1|11|19:12]         |     rd     | opcode  |

+-----------+--------+--------+------+------------+---------+

7 bit       5 bit    5 bit    3 bit    5 bit       7 bit

| Trường | Bit | Độ rộng | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| opcode | [6:0] | 7 | Nhóm lệnh → Control_unit |
| rd | [11:7] | 5 | Thanh ghi đích (x0–x31), Register_file.write_reg |
| funct3 | [14:12] | 3 | Phân biệt lệnh trong nhóm → ALU_Control, Branch_Comp, Data_memory |
| rs1 | [19:15] | 5 | Thanh ghi nguồn 1, Register_file.read_reg1 |
| rs2 | [24:20] | 5 | Thanh ghi nguồn 2, Register_file.read_reg2 |
| funct7 | [31:25] | 7 | Chỉ bit funct7[5] = inst[30] được dùng: add/sub, srl/sra, srli/srai |

Cách ghép immediate (Imm_Gen.v, mở rộng dấu từ inst[31])

| Dạng | Giá trị immediate 32 bit | Lệnh |
| --- | --- | --- |
| I | {20{inst[31]}}, inst[31:20] | addi…, lb…lhu, jalr |
| S | {20{inst[31]}}, inst[31:25], inst[11:7] | sb, sh, sw |
| B | {19{inst[31]}}, inst[31], inst[7], inst[30:25], inst[11:8], 1'b0 | beq…bgeu |
| U | inst[31:12], 12'b0 | lui, auipc |
| J | {11{inst[31]}}, inst[31], inst[19:12], inst[20], inst[30:21], 1'b0 | jal |

B và J đã gắn sẵn bit 0 = 0 (offset tính theo byte) nên không đi qua Shift_barek.

2. Bảng tập lệnh RV32I và mã nhị phân

Ký hiệu: rd, rs1, rs2 = 5 bit số thanh ghi; imm = các bit immediate.

| # | Lệnh | Dạng | opcode | funct3 | funct7 | Mẫu mã lệnh 32 bit (từ bit 31 → 0) | Phép toán |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | add | R | 0110011 | 000 | 0000000 | 0000000 rs2 rs1 000 rd 0110011 | rd = rs1 + rs2 |
| 2 | sub | R | 0110011 | 000 | 0100000 | 0100000 rs2 rs1 000 rd 0110011 | rd = rs1 - rs2 |
| 3 | sll | R | 0110011 | 001 | 0000000 | 0000000 rs2 rs1 001 rd 0110011 | rd = rs1 << rs2[4:0] |
| 4 | slt | R | 0110011 | 010 | 0000000 | 0000000 rs2 rs1 010 rd 0110011 | rd = (rs1 < rs2) có dấu |
| 5 | sltu | R | 0110011 | 011 | 0000000 | 0000000 rs2 rs1 011 rd 0110011 | rd = (rs1 < rs2) không dấu |
| 6 | xor | R | 0110011 | 100 | 0000000 | 0000000 rs2 rs1 100 rd 0110011 | rd = rs1 ^ rs2 |
| 7 | srl | R | 0110011 | 101 | 0000000 | 0000000 rs2 rs1 101 rd 0110011 | rd = rs1 >> rs2[4:0] (logic) |
| 8 | sra | R | 0110011 | 101 | 0100000 | 0100000 rs2 rs1 101 rd 0110011 | rd = rs1 >>> rs2[4:0] (số học) |
| 9 | or | R | 0110011 | 110 | 0000000 | 0000000 rs2 rs1 110 rd 0110011 | rd = rs1 ¦ rs2 |
| 10 | and | R | 0110011 | 111 | 0000000 | 0000000 rs2 rs1 111 rd 0110011 | rd = rs1 & rs2 |
| 11 | addi | I | 0010011 | 000 | - | imm[11:0] rs1 000 rd 0010011 | rd = rs1 + imm |
| 12 | slti | I | 0010011 | 010 | - | imm[11:0] rs1 010 rd 0010011 | rd = (rs1 < imm) có dấu |
| 13 | sltiu | I | 0010011 | 011 | - | imm[11:0] rs1 011 rd 0010011 | rd = (rs1 < imm) không dấu |
| 14 | xori | I | 0010011 | 100 | - | imm[11:0] rs1 100 rd 0010011 | rd = rs1 ^ imm |
| 15 | ori | I | 0010011 | 110 | - | imm[11:0] rs1 110 rd 0010011 | rd = rs1 ¦ imm |
| 16 | andi | I | 0010011 | 111 | - | imm[11:0] rs1 111 rd 0010011 | rd = rs1 & imm |
| 17 | slli | I | 0010011 | 001 | 0000000 | 0000000 shamt rs1 001 rd 0010011 | rd = rs1 << shamt |
| 18 | srli | I | 0010011 | 101 | 0000000 | 0000000 shamt rs1 101 rd 0010011 | rd = rs1 >> shamt (logic) |
| 19 | srai | I | 0010011 | 101 | 0100000 | 0100000 shamt rs1 101 rd 0010011 | rd = rs1 >>> shamt (số học) |
| 20 | lb | I | 0000011 | 000 | - | imm[11:0] rs1 000 rd 0000011 | rd = sext(M[rs1+imm][7:0]) |
| 21 | lh | I | 0000011 | 001 | - | imm[11:0] rs1 001 rd 0000011 | rd = sext(M[rs1+imm][15:0]) |
| 22 | lw | I | 0000011 | 010 | - | imm[11:0] rs1 010 rd 0000011 | rd = M[rs1+imm][31:0] |
| 23 | lbu | I | 0000011 | 100 | - | imm[11:0] rs1 100 rd 0000011 | rd = zext(M[rs1+imm][7:0]) |
| 24 | lhu | I | 0000011 | 101 | - | imm[11:0] rs1 101 rd 0000011 | rd = zext(M[rs1+imm][15:0]) |
| 25 | sb | S | 0100011 | 000 | - | imm[11:5] rs2 rs1 000 imm[4:0] 0100011 | M[rs1+imm][7:0] = rs2[7:0] |
| 26 | sh | S | 0100011 | 001 | - | imm[11:5] rs2 rs1 001 imm[4:0] 0100011 | M[rs1+imm][15:0] = rs2[15:0] |
| 27 | sw | S | 0100011 | 010 | - | imm[11:5] rs2 rs1 010 imm[4:0] 0100011 | M[rs1+imm][31:0] = rs2 |
| 28 | beq | B | 1100011 | 000 | - | imm[12¦10:5] rs2 rs1 000 imm[4:1¦11] 1100011 | if (rs1 == rs2) PC += imm |
| 29 | bne | B | 1100011 | 001 | - | imm[12¦10:5] rs2 rs1 001 imm[4:1¦11] 1100011 | if (rs1 != rs2) PC += imm |
| 30 | blt | B | 1100011 | 100 | - | imm[12¦10:5] rs2 rs1 100 imm[4:1¦11] 1100011 | if (rs1 < rs2) PC += imm (có dấu) |
| 31 | bge | B | 1100011 | 101 | - | imm[12¦10:5] rs2 rs1 101 imm[4:1¦11] 1100011 | if (rs1 >= rs2) PC += imm (có dấu) |
| 32 | bltu | B | 1100011 | 110 | - | imm[12¦10:5] rs2 rs1 110 imm[4:1¦11] 1100011 | if (rs1 < rs2) PC += imm (không dấu) |
| 33 | bgeu | B | 1100011 | 111 | - | imm[12¦10:5] rs2 rs1 111 imm[4:1¦11] 1100011 | if (rs1 >= rs2) PC += imm (không dấu) |
| 34 | jal | J | 1101111 | - | - | imm[20¦10:1¦11¦19:12] rd 1101111 | rd = PC+4; PC += imm |
| 35 | jalr | I | 1100111 | 000 | - | imm[11:0] rs1 000 rd 1100111 | rd = PC+4; PC = (rs1+imm) & ~1 |
| 36 | lui | U | 0110111 | - | - | imm[31:12] rd 0110111 | rd = imm << 12 (ALU: 0 + imm) |
| 37 | auipc | U | 0010111 | - | - | imm[31:12] rd 0010111 | rd = PC + (imm << 12) |

Chưa hỗ trợ (lệnh hệ thống, chương trình C đơn giản không dùng):

| Lệnh | Dạng | opcode | funct3 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fence | I | 0001111 | 000 | đồng bộ bộ nhớ |
| ecall | I | 1110011 | 000 | gọi hệ điều hành (imm = 0) |
| ebreak | I | 1110011 | 000 | điểm dừng debug (imm = 1) |

3. Tín hiệu điều khiển theo opcode (Control_unit.v)

| Nhóm | opcode | Branch | MemRead | MemtoReg | MemWrite | ALUSrc | RegWrite | ALUOp | Jal | Jalr | ALU_a_sel | Vector |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 0110011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 00 | 000001_10_00_00 |
| I-ALU | 0010011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 00 | 000011_11_00_00 |
| LOAD | 0000011 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 00 | 0 | 0 | 00 | 011011_00_00_00 |
| STORE | 0100011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 000110_00_00_00 |
| BRANCH | 1100011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 00 | 100000_01_00_00 |
| JAL | 1101111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00 | 1 | 0 | 00 | 000001_00_10_00 |
| JALR | 1100111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00 | 0 | 1 | 00 | 000011_00_01_00 |
| LUI | 0110111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00 | 0 | 0 | 10 | 000011_00_00_10 |
| AUIPC | 0010111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00 | 0 | 0 | 01 | 000011_00_00_01 |
| khác (default) | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 000000_00_00_00 |

Vector = Branch MemRead MemtoReg MemWrite ALUSrc RegWrite _ ALUOp[1:0] _ Jal Jalr _ ALU_a_sel[1:0]

| Tín hiệu | = 0 | = 1 |
| --- | --- | --- |
| ALUSrc | ALU.B = rs2 | ALU.B = immediate |
| MemtoReg | ghi ngược = kết quả ALU | ghi ngược = dữ liệu đọc từ DMEM |
| Jal / Jalr | – | ghi ngược = PC+4; PC = PC+imm (Jal) / (rs1+imm)&~1 (Jalr) |
| ALU_a_sel | 00 ALU.A = rs1 · 01 ALU.A = PC (auipc) · 10 ALU.A = 0 (lui) |  |
| Branch | – | Branch_Comp so sánh rs1/rs2 theo funct3 → nhảy nếu đúng |

4. Mã điều khiển ALU (ALU_Control.v → ALU.v)

| ALU_ctrl | Phép toán | Biểu thức |
| --- | --- | --- |
| 0000 | ADD | A + B |
| 0001 | SUB | A - B |
| 0010 | AND | A & B |
| 0011 | OR | A ¦ B |
| 0100 | XOR | A ^ B |
| 0101 | SLL | A << B[4:0] |
| 0110 | SRL | A >> B[4:0] |
| 0111 | SRA | $signed(A) >>> B[4:0] |
| 1000 | SLT | $signed(A) < $signed(B) ? 1 : 0 |
| 1001 | SLTU | A < B ? 1 : 0 |
| khác | – | 0 |

| ALUOp | Dùng cho | ALU_ctrl |
| --- | --- | --- |
| 00 | load, store, jalr, lui, auipc | 0000 (ADD) |
| 01 | branch | 0001 (SUB) – kết quả không dùng, Branch_Comp quyết định nhảy |
| 10 | R-type | theo funct3 + funct7[5] |
| 11 | I-type ALU | theo funct3 (+ funct7[5] chỉ cho srli/srai) |

| funct3 | funct7[5] | ALUOp = 10 (R) | ALUOp = 11 (I) | ALU_ctrl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | 0 | add | addi | 0000 |
| 000 | 1 | sub | addi (bỏ qua funct7) | 0001 / 0000 |
| 001 | – | sll | slli | 0101 |
| 010 | – | slt | slti | 1000 |
| 011 | – | sltu | sltiu | 1001 |
| 100 | – | xor | xori | 0100 |
| 101 | 0 | srl | srli | 0110 |
| 101 | 1 | sra | srai | 0111 |
| 110 | – | or | ori | 0011 |
| 111 | – | and | andi | 0010 |

5. funct3 trong lệnh nhánh và truy cập bộ nhớ

| funct3 | Branch (Branch_Comp) | Load (Data_memory) | Store (Data_memory) |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | beq rs1 == rs2 | lb (byte, có dấu) | sb (byte) |
| 001 | bne rs1 != rs2 | lh (half, có dấu) | sh (half) |
| 010 | – | lw (word) | sw (word) |
| 011 | – | – | – |
| 100 | blt < có dấu | lbu (byte, không dấu) | – |
| 101 | bge >= có dấu | lhu (half, không dấu) | – |
| 110 | bltu < không dấu | – | – |
| 111 | bgeu >= không dấu | – | – |

6. Giải mã chương trình rv32i_test.hex

Các trường nhị phân xếp theo dạng R: funct7 rs2 rs1 funct3 rd opcode (với I/S/B/U/J các bit này là immediate).

| PC | Mã hex | funct7 · rs2 · rs1 · f3 · rd · opcode | Nhóm | rd | rs1 | rs2 | imm | Lệnh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | ffb00093 | 1111111 11011 00000 000 00001 0010011 | I-ALU | x1 | x0 | – | -5 | addi x1, x0, -5 |
| 0x04 | 00700113 | 0000000 00111 00000 000 00010 0010011 | I-ALU | x2 | x0 | – | 7 | addi x2, x0, 7 |
| 0x08 | 123451b7 | 0001001 00011 01000 101 00011 0110111 | LUI | x3 | – | – | 0x12345000 | lui x3, 0x12345 |
| 0x0C | 00001217 | 0000000 00000 00000 001 00100 0010111 | AUIPC | x4 | – | – | 0x00001000 | auipc x4, 0x1 |
| 0x10 | 00209463 | 0000000 00010 00001 001 01000 1100011 | BRANCH | – | x1 | x2 | 8 | bne x1, x2, +8 |
| 0x14 | 001f8f93 | 0000000 00001 11111 000 11111 0010011 | I-ALU | x31 | x31 | – | 1 | addi x31, x31, 1 |
| 0x18 | 0020c463 | 0000000 00010 00001 100 01000 1100011 | BRANCH | – | x1 | x2 | 8 | blt x1, x2, +8 |
| 0x1C | 001f8f93 | 0000000 00001 11111 000 11111 0010011 | I-ALU | x31 | x31 | – | 1 | addi x31, x31, 1 |
| 0x20 | 00115463 | 0000000 00001 00010 101 01000 1100011 | BRANCH | – | x2 | x1 | 8 | bge x2, x1, +8 |
| 0x24 | 001f8f93 | 0000000 00001 11111 000 11111 0010011 | I-ALU | x31 | x31 | – | 1 | addi x31, x31, 1 |
| 0x28 | 00116463 | 0000000 00001 00010 110 01000 1100011 | BRANCH | – | x2 | x1 | 8 | bltu x2, x1, +8 |
| 0x2C | 001f8f93 | 0000000 00001 11111 000 11111 0010011 | I-ALU | x31 | x31 | – | 1 | addi x31, x31, 1 |
| 0x30 | 0020f463 | 0000000 00010 00001 111 01000 1100011 | BRANCH | – | x1 | x2 | 8 | bgeu x1, x2, +8 |
| 0x34 | 001f8f93 | 0000000 00001 11111 000 11111 0010011 | I-ALU | x31 | x31 | – | 1 | addi x31, x31, 1 |
| 0x38 | 00208a63 | 0000000 00010 00001 000 10100 1100011 | BRANCH | – | x1 | x2 | 20 | beq x1, x2, +20 |
| 0x3C | 00100293 | 0000000 00001 00000 000 00101 0010011 | I-ALU | x5 | x0 | – | 1 | addi x5, x0, 1 |
| 0x40 | 00109663 | 0000000 00001 00001 001 01100 1100011 | BRANCH | – | x1 | x1 | 12 | bne x1, x1, +12 |
| 0x44 | 00100313 | 0000000 00001 00000 000 00110 0010011 | I-ALU | x6 | x0 | – | 1 | addi x6, x0, 1 |
| 0x48 | 008003ef | 0000000 01000 00000 000 00111 1101111 | JAL | x7 | – | – | 8 | jal x7, +8 |
| 0x4C | 001f8f93 | 0000000 00001 11111 000 11111 0010011 | I-ALU | x31 | x31 | – | 1 | addi x31, x31, 1 |
| 0x50 | 06000413 | 0000011 00000 00000 000 01000 0010011 | I-ALU | x8 | x0 | – | 96 | addi x8, x0, 96 |
| 0x54 | 004404e7 | 0000000 00100 01000 000 01001 1100111 | JALR | x9 | x8 | – | 4 | jalr x9, 4(x8) |
| 0x58 | 001f8f93 | 0000000 00001 11111 000 11111 0010011 | I-ALU | x31 | x31 | – | 1 | addi x31, x31, 1 |
| 0x5C | 001f8f93 | 0000000 00001 11111 000 11111 0010011 | I-ALU | x31 | x31 | – | 1 | addi x31, x31, 1 |
| 0x60 | 001f8f93 | 0000000 00001 11111 000 11111 0010011 | I-ALU | x31 | x31 | – | 1 | addi x31, x31, 1 |
| 0x64 | 04000513 | 0000010 00000 00000 000 01010 0010011 | I-ALU | x10 | x0 | – | 64 | addi x10, x0, 64 |
| 0x68 | 808185b7 | 1000000 01000 00011 000 01011 0110111 | LUI | x11 | – | – | 0x80818000 | lui x11, 0x80818 |
| 0x6C | 28358593 | 0010100 00011 01011 000 01011 0010011 | I-ALU | x11 | x11 | – | 643 | addi x11, x11, 643 |
| 0x70 | 00b52023 | 0000000 01011 01010 010 00000 0100011 | STORE | – | x10 | x11 | 0 | sw x11, 0(x10) |
| 0x74 | 00050603 | 0000000 00000 01010 000 01100 0000011 | LOAD | x12 | x10 | – | 0 | lb x12, 0(x10) |
| 0x78 | 00154683 | 0000000 00001 01010 100 01101 0000011 | LOAD | x13 | x10 | – | 1 | lbu x13, 1(x10) |
| 0x7C | 00251703 | 0000000 00010 01010 001 01110 0000011 | LOAD | x14 | x10 | – | 2 | lh x14, 2(x10) |
| 0x80 | 00055783 | 0000000 00000 01010 101 01111 0000011 | LOAD | x15 | x10 | – | 0 | lhu x15, 0(x10) |
| 0x84 | 002500a3 | 0000000 00010 01010 000 00001 0100011 | STORE | – | x10 | x2 | 1 | sb x2, 1(x10) |
| 0x88 | 00251123 | 0000000 00010 01010 001 00010 0100011 | STORE | – | x10 | x2 | 2 | sh x2, 2(x10) |
| 0x8C | 00052803 | 0000000 00000 01010 010 10000 0000011 | LOAD | x16 | x10 | – | 0 | lw x16, 0(x10) |
| 0x90 | 0000a893 | 0000000 00000 00001 010 10001 0010011 | I-ALU | x17 | x1 | – | 0 | slti x17, x1, 0 |
| 0x94 | 0ff5f913 | 0000111 11111 01011 111 10010 0010011 | I-ALU | x18 | x11 | – | 255 | andi x18, x11, 255 |
| 0x98 | 4010d993 | 0100000 00001 00001 101 10011 0010011 | I-ALU | x19 | x1 | – | 1 | srai x19, x1, 1 |
| 0x9C | fff14a13 | 1111111 11111 00010 100 10100 0010011 | I-ALU | x20 | x2 | – | -1 | xori x20, x2, -1 |
| 0xA0 | 0000006f | 0000000 00000 00000 000 00000 1101111 | JAL | x0 | – | – | 0 | jal x0, +0 |

7. Bản đồ bộ nhớ

| Vùng | Địa chỉ | Dung lượng | Module |
| --- | --- | --- | --- |
| IMEM (mã lệnh) | 0x0000_0000 – 0x0000_0FFF | 4 KB | Instruction_Mem |
| DMEM (dữ liệu) | 0x0000_1000 – 0x0000_1FFF | 4 KB | Data_memory |
| tohost (C) | 0x1000 kết quả, 0x1004 cờ xong | 16 byte | sw/crt0.S |
| Đỉnh stack (C) | 0x2000, mọc xuống | – | sw/link.ld |