BẢN ĐẶC TẢ CÁC MODULE

Bộ xử lý RISC-V RV32I đơn chu kỳ (Single-Cycle)

Hiện thực bằng Verilog HDL – Nạp trên board Digilent Arty A7-100T (xc7a100tcsg324-1)

Tác giả: Lucky Ngo

Ngày: 26/10/2026

MỤC LỤC

# 1. Tổng quan thiết kế

## 1.1. Mục tiêu

Thiết kế hiện thực bộ xử lý RISC-V 32-bit theo tập lệnh cơ sở RV32I với kiến trúc đơn chu kỳ (single-cycle): mỗi lệnh được nạp, giải mã, thực thi, truy cập bộ nhớ và ghi ngược trong đúng một chu kỳ xung clock. Tài liệu này mô tả chức năng, giao tiếp (port), tham số và hành vi của từng module Verilog trong thư mục RISC.srcs/sources_1.

## 1.2. Tập lệnh hỗ trợ

Bảng 1. Các nhóm lệnh được hỗ trợ

| Nhóm | Opcode | Lệnh |
| --- | --- | --- |
| R-type | 0110011 | add, sub, and, or, xor, sll, srl, sra, slt, sltu |
| I-type ALU | 0010011 | addi, andi, ori, xori, slli, srli, srai, slti, sltiu |
| Load | 0000011 | lb, lh, lw, lbu, lhu |
| Store | 0100011 | sb, sh, sw |
| Branch | 1100011 | beq, bne, blt, bge, bltu, bgeu |
| JAL / JALR | 1101111 / 1100111 | jal, jalr |
| U-type | 0110111 / 0010111 | lui, auipc |

## 1.3. Danh sách module

Bảng 2. Danh sách module và phân cấp

| Module | File | Loại | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| RISCV_ArtyA7 | RISCV_ArtyA7.v | Top FPGA | Giao tiếp nút nhấn, công tắc, LED; tạo clock CPU |
| RISCV_TOP | RISCV_TOP.v | Top CPU | Ghép nối toàn bộ datapath đơn chu kỳ |
| Program_Counter | Program_Counter.v | Tuần tự | Thanh ghi PC 32-bit |
| PC_Adder | PC_Adder.v | Tổ hợp | Tính PC + 4 |
| Adder_sum | Adder_sum.v | Tổ hợp | Tính địa chỉ đích PC + imm |
| Instruction_Mem | Instruction_Mem.v | ROM | Bộ nhớ lệnh, đọc bất đồng bộ |
| Control_unit | Control_unit.v | Tổ hợp | Giải mã opcode, sinh tín hiệu điều khiển |
| Register_file | Register_file.v | Tuần tự | 32 thanh ghi x 32-bit, 2 cổng đọc, 1 cổng ghi |
| Imm_Gen | Imm_Gen.v | Tổ hợp | Sinh giá trị tức thời, mở rộng dấu |
| ALU_Control | ALU_Control.v | Tổ hợp | Sinh mã phép toán 4-bit cho ALU |
| ALU | ALU.v | Tổ hợp | Đơn vị số học – logic 32-bit |
| Branch_Comp | Branch_Comp.v | Tổ hợp | Quyết định rẽ nhánh cho 6 lệnh nhánh |
| Data_memory | Data_memory.v | RAM | Bộ nhớ dữ liệu, hỗ trợ byte/half/word |
| Mux_2to1 | Mux_2to1.v | Tổ hợp | Bộ chọn 2→1, 32-bit (dùng 5 lần) |
| IF_ID | IF_ID.v | Tuần tự | Thanh ghi pipeline IF/ID (chưa dùng trong bản đơn chu kỳ) |
| uart_tx | uart_tx.v | Tuần tự | Bộ truyền UART 8N1 (chưa ghép vào top) |

## 1.4. Đường dữ liệu tổng quát

Trong mỗi chu kỳ, PC đưa địa chỉ tới Instruction_Mem để lấy lệnh. Các trường của lệnh được tách ra: [6:0] → Control_unit và Imm_Gen; [19:15], [24:20], [11:7] → địa chỉ rs1, rs2, rd của Register_file; [14:12] (funct3) → ALU_Control, Branch_Comp, Data_memory; [31:25] (funct7) → ALU_Control.

ALU nhận toán hạng A (rs1 / PC / 0) và B (rs2 / imm). Kết quả ALU dùng làm địa chỉ cho Data_memory, làm dữ liệu ghi ngược, hoặc làm địa chỉ nhảy cho JALR. Dữ liệu ghi ngược được chọn qua hai tầng MUX: MemtoReg (ALU / bộ nhớ) và Link (kết quả / PC+4).

PC kế tiếp được chọn qua hai tầng MUX: Mux_PC chọn giữa PC+4 và PC+imm (khi nhánh được lấy hoặc JAL); Mux_PC_JALR chọn giữa kết quả trên và (rs1 + imm) & ~1 khi là JALR.

# 2. Bảng tín hiệu điều khiển

Bảng sau tổng hợp giá trị các tín hiệu điều khiển do Control_unit sinh ra cho từng loại lệnh (giá trị mặc định là 0 nhằm tránh suy ra latch).

Bảng 3. Giá trị tín hiệu điều khiển theo opcode

| Lệnh | branch | mem_read | mem_to_reg | mem_write | ALU_src | reg_write | ALUop | jal | jalr | ALU_a_sel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-type | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 00 |
| I-type ALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 00 |
| Load | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 00 | 0 | 0 | 00 |
| Store | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 |
| Branch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 00 |
| JAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00 | 1 | 0 | 00 |
| JALR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00 | 0 | 1 | 00 |
| LUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00 | 0 | 0 | 10 |
| AUIPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00 | 0 | 0 | 01 |
| Khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 |

# 3. Đặc tả chi tiết từng module

## 3.1. Program_Counter

File: Program_Counter.v

### Chức năng

Thanh ghi 32-bit lưu địa chỉ lệnh hiện tại. Cập nhật tại cạnh lên clock; reset đồng bộ, tích cực mức cao đưa PC về 0x00000000.

### Giao tiếp

Bảng 4. Danh sách cổng của 3.1. Program_Counter

| Tên tín hiệu | Hướng | Độ rộng | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | Vào | 1 | Xung clock hệ thống |
| rst | Vào | 1 | Reset đồng bộ, tích cực mức cao |
| PC_in | Vào | 32 | Địa chỉ lệnh kế tiếp (pc_next) |
| PC_out | Ra | 32 | Địa chỉ lệnh hiện tại |

### Hoạt động

- rst = 1 tại cạnh lên clock: PC_out ← 0.

- Ngược lại: PC_out ← PC_in.

## 3.2. PC_Adder

File: PC_Adder.v

### Chức năng

Bộ cộng tổ hợp tính địa chỉ lệnh tuần tự kế tiếp: PC_plus = From_PC + 4. Kết quả còn được dùng làm địa chỉ trả về (link) cho lệnh JAL/JALR.

### Giao tiếp

Bảng 5. Danh sách cổng của 3.2. PC_Adder

| Tên tín hiệu | Hướng | Độ rộng | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| From_PC | Vào | 32 | PC hiện tại |
| PC_plus | Ra | 32 | PC + 4 |

## 3.3. Adder_sum

File: Adder_sum.v

### Chức năng

Bộ cộng tổ hợp tính địa chỉ đích cho lệnh nhánh và JAL: Sum = PC_plus + Shift. Trong RISCV_TOP, PC_plus được nối với PC hiện tại (không phải PC+4) và Shift nối trực tiếp với đầu ra Imm_Gen do Imm_Gen đã gắn sẵn bit 0 (offset tính theo byte).

### Giao tiếp

Bảng 6. Danh sách cổng của 3.3. Adder_sum

| Tên tín hiệu | Hướng | Độ rộng | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| PC_plus | Vào | 32 | PC hiện tại |
| Shift | Vào | 32 | Offset tức thời (đã nhân 2) |
| Sum | Ra | 32 | Địa chỉ đích PC + offset |

## 3.4. Instruction_Mem

File: Instruction_Mem.v

### Chức năng

Bộ nhớ lệnh chỉ đọc (ROM), đọc bất đồng bộ, không cần clock. Địa chỉ PC là địa chỉ byte, do đó chỉ số word = read_address[ADDR_WIDTH+1:2].

Khi khởi tạo, toàn bộ bộ nhớ được điền lệnh NOP (0x00000013). Nếu MEM_FILE khác rỗng, nội dung được nạp bằng $readmemh; nếu rỗng, sử dụng chương trình kiểm tra 17 lệnh viết sẵn (addi, add, sub, and, or, xor, sll, srl, sra, slt, sltu, kết thúc bằng jal x0, 0).

### Tham số

Bảng 7. Tham số của 3.4. Instruction_Mem

| Tham số | Mặc định | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| ADDR_WIDTH | 10 | Số bit chỉ số word; dung lượng 2^10 = 1024 lệnh (4 KB) |
| MEM_FILE | "D:/RISC/rv32i_test.hex" | Đường dẫn file hex; "" = dùng chương trình viết sẵn |

### Giao tiếp

Bảng 8. Danh sách cổng của 3.4. Instruction_Mem

| Tên tín hiệu | Hướng | Độ rộng | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| read_address | Vào | 32 | Địa chỉ byte từ PC |
| instruction | Ra | 32 | Mã lệnh tại địa chỉ |

## 3.5. Control_unit

File: Control_unit.v

### Chức năng

Khối giải mã chính: nhận opcode Instruction[6:0] và sinh toàn bộ tín hiệu điều khiển cho datapath. Mạch tổ hợp, mọi đầu ra được gán giá trị mặc định 0 trước câu lệnh case để tránh latch. Giá trị chi tiết xem Bảng 3 (Chương 2).

### Giao tiếp

Bảng 9. Danh sách cổng của 3.5. Control_unit

| Tên tín hiệu | Hướng | Độ rộng | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| OPcode | Vào | 7 | Instruction[6:0] |
| branch | Ra | 1 | 1 = lệnh nhánh (đưa vào Branch_Comp) |
| mem_read | Ra | 1 | Cho phép đọc Data_memory |
| mem_to_reg | Ra | 1 | 1 = ghi ngược dữ liệu từ bộ nhớ, 0 = từ ALU |
| mem_write | Ra | 1 | Cho phép ghi Data_memory |
| ALU_src | Ra | 1 | Toán hạng B: 0 = rs2, 1 = imm |
| reg_write | Ra | 1 | Cho phép ghi Register_file |
| ALUop_out | Ra | 2 | 00 = ADD, 01 = SUB, 10 = R-type, 11 = I-type |
| jal | Ra | 1 | 1 = lệnh JAL |
| jalr | Ra | 1 | 1 = lệnh JALR |
| ALU_a_sel | Ra | 2 | Toán hạng A: 00 = rs1, 01 = PC, 10 = 0 |

## 3.6. Register_file

File: Register_file.v

### Chức năng

Tệp 32 thanh ghi x 32-bit theo chuẩn RISC-V với 2 cổng đọc bất đồng bộ và 1 cổng ghi đồng bộ. Thanh ghi x0 luôn đọc ra 0 và không thể bị ghi.

### Giao tiếp

Bảng 10. Danh sách cổng của 3.6. Register_file

| Tên tín hiệu | Hướng | Độ rộng | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | Vào | 1 | Xung clock |
| rst_n | Vào | 1 | Reset bất đồng bộ, tích cực mức thấp |
| read_reg1 | Vào | 5 | Địa chỉ rs1 = Instruction[19:15] |
| read_reg2 | Vào | 5 | Địa chỉ rs2 = Instruction[24:20] |
| write_reg | Vào | 5 | Địa chỉ rd = Instruction[11:7] |
| write_data | Vào | 32 | Dữ liệu ghi ngược (mux4) |
| reg_write | Vào | 1 | Cho phép ghi |
| read_data1 | Ra | 32 | Giá trị rs1 |
| read_data2 | Ra | 32 | Giá trị rs2 |

### Hoạt động

- Đọc: tổ hợp; nếu địa chỉ = 0 trả về 0, ngược lại trả registers[addr].

- Ghi: tại cạnh lên clock khi reg_write = 1 và write_reg ≠ 0.

- Reset: rst_n = 0 xóa toàn bộ 32 thanh ghi về 0 (bất đồng bộ).

## 3.7. Imm_Gen

File: Imm_Gen.v

### Chức năng

Ghép các bit tức thời nằm rải rác trong mã lệnh theo từng định dạng (dựa vào opcode) và mở rộng dấu thành giá trị 32-bit. Với B-type và J-type, khối đã gắn bit 0 = 0 ngay bên trong, nên đầu ra là offset theo byte và không cần khối dịch trái 1 bit phía sau.

### Giao tiếp

Bảng 11. Danh sách cổng của 3.7. Imm_Gen

| Tên tín hiệu | Hướng | Độ rộng | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| Inst_in | Vào | 32 | Mã lệnh |
| Inst_out | Ra | 32 | Giá trị tức thời đã mở rộng dấu |

### Hoạt động

Bảng 12. Cách ghép giá trị tức thời

| Định dạng | Opcode | Inst_out |
| --- | --- | --- |
| I-type | 0000011, 0010011, 1100111 | {20{i[31]}, i[31:20]} |
| S-type | 0100011 | {20{i[31]}, i[31:25], i[11:7]} |
| B-type | 1100011 | {19{i[31]}, i[31], i[7], i[30:25], i[11:8], 0} |
| U-type | 0110111, 0010111 | {i[31:12], 12'b0} |
| J-type | 1101111 | {11{i[31]}, i[31], i[19:12], i[20], i[30:21], 0} |
| Khác | — | 0 |

## 3.8. ALU_Control

File: ALU_Control.v

### Chức năng

Kết hợp ALUOp từ Control_unit với funct3, funct7 của lệnh để sinh mã phép toán 4-bit cho ALU.

### Giao tiếp

Bảng 13. Danh sách cổng của 3.8. ALU_Control

| Tên tín hiệu | Hướng | Độ rộng | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| ALUOp_in | Vào | 2 | Từ Control_unit |
| funct7 | Vào | 7 | Instruction[31:25] (chỉ dùng bit 5) |
| funct3 | Vào | 3 | Instruction[14:12] |
| ALU_ctrl | Ra | 4 | Mã phép toán đưa vào ALU |

### Hoạt động

Bảng 14. Bảng giải mã ALU_Control

| ALUOp | funct3 | funct7[5] | ALU_ctrl | Phép toán |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | x | x | 0000 | ADD (load/store/jalr/lui/auipc) |
| 01 | x | x | 0001 | SUB (branch) |
| 10 / 11 | 000 | 0 | 0000 | ADD / ADDI |
| 10 | 000 | 1 | 0001 | SUB |
| 10 / 11 | 111 | x | 0010 | AND / ANDI |
| 10 / 11 | 110 | x | 0011 | OR / ORI |
| 10 / 11 | 100 | x | 0100 | XOR / XORI |
| 10 / 11 | 001 | x | 0101 | SLL / SLLI |
| 10 / 11 | 101 | 0 | 0110 | SRL / SRLI |
| 10 / 11 | 101 | 1 | 0111 | SRA / SRAI |
| 10 / 11 | 010 | x | 1000 | SLT / SLTI |
| 10 / 11 | 011 | x | 1001 | SLTU / SLTIU |

Lưu ý: với ALUOp = 11 và funct3 = 000, khối luôn chọn ADD (bỏ qua funct7) vì ADDI không có lệnh trừ tương ứng; bit 30 của lệnh ADDI là một phần của giá trị tức thời.

## 3.9. ALU

File: ALU.v

### Chức năng

Đơn vị số học – logic 32-bit tổ hợp, thực hiện 10 phép toán theo alu_ctrl. Số lượng dịch lấy từ B[4:0]. Cờ zero = 1 khi kết quả bằng 0.

### Giao tiếp

Bảng 15. Danh sách cổng của 3.9. ALU

| Tên tín hiệu | Hướng | Độ rộng | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Vào | 32 | Toán hạng A (rs1 / PC / 0) |
| B | Vào | 32 | Toán hạng B (rs2 / imm) |
| alu_ctrl | Vào | 4 | Mã phép toán từ ALU_Control |
| alu_result | Ra | 32 | Kết quả |
| zero | Ra | 1 | Cờ kết quả bằng 0 (hiện không dùng trong top) |

### Hoạt động

Bảng 16. Các phép toán của ALU

| alu_ctrl | Tên | Biểu thức |
| --- | --- | --- |
| 0000 | ADD | A + B |
| 0001 | SUB | A − B |
| 0010 | AND | A & B |
| 0011 | OR | A ¦ B |
| 0100 | XOR | A ^ B |
| 0101 | SLL | A << B[4:0] |
| 0110 | SRL | A >> B[4:0] |
| 0111 | SRA | $signed(A) >>> B[4:0] |
| 1000 | SLT | ($signed(A) < $signed(B)) ? 1 : 0 |
| 1001 | SLTU | (A < B) ? 1 : 0 |
| khác | — | 0 |

## 3.10. Branch_Comp

File: Branch_Comp.v

### Chức năng

So sánh trực tiếp rs1 và rs2 theo funct3 để quyết định có rẽ nhánh hay không, hỗ trợ đủ 6 lệnh nhánh RV32I. Khối thay thế cổng AND với cờ Zero (chỉ làm được beq). Đầu ra take = branch & cond.

### Giao tiếp

Bảng 17. Danh sách cổng của 3.10. Branch_Comp

| Tên tín hiệu | Hướng | Độ rộng | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| rs1 | Vào | 32 | Read data 1 |
| rs2 | Vào | 32 | Read data 2 |
| funct3 | Vào | 3 | Instruction[14:12] |
| branch | Vào | 1 | Từ Control_unit |
| take | Ra | 1 | 1 = PC ← PC + offset |

### Hoạt động

Bảng 18. Điều kiện rẽ nhánh

| funct3 | Lệnh | Điều kiện |
| --- | --- | --- |
| 000 | BEQ | rs1 == rs2 |
| 001 | BNE | rs1 != rs2 |
| 100 | BLT | rs1 < rs2 (có dấu) |
| 101 | BGE | rs1 >= rs2 (có dấu) |
| 110 | BLTU | rs1 < rs2 (không dấu) |
| 111 | BGEU | rs1 >= rs2 (không dấu) |
| 010, 011 | — | cond = 0 |

## 3.11. Data_memory

File: Data_memory.v

### Chức năng

Bộ nhớ dữ liệu tổ chức theo word 32-bit. Đọc bất đồng bộ (tổ hợp) khi mem_read = 1, ngược lại đầu ra = 0. Ghi đồng bộ tại cạnh lên clock khi mem_write = 1, dùng tín hiệu byte-enable we[3:0] để Vivado suy ra Block RAM. Hỗ trợ truy cập byte / halfword / word theo funct3.

Nội dung được khởi tạo bằng 0, và nạp từ MEM_FILE nếu có.

### Tham số

Bảng 19. Tham số của 3.11. Data_memory

| Tham số | Mặc định | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| ADDR_WIDTH | 5 (top dùng 10) | Số bit chỉ số word; top: 1024 word = 4 KB |
| MEM_FILE | "" | File hex khởi tạo dữ liệu |

### Giao tiếp

Bảng 20. Danh sách cổng của 3.11. Data_memory

| Tên tín hiệu | Hướng | Độ rộng | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | Vào | 1 | Xung clock |
| rst_n | Vào | 1 | Reset (khai báo nhưng chưa sử dụng bên trong) |
| mem_write | Vào | 1 | Cho phép ghi |
| mem_read | Vào | 1 | Cho phép đọc |
| funct3 | Vào | 3 | Kiểu truy cập (Instruction[14:12]) |
| address | Vào | 32 | Địa chỉ byte (kết quả ALU) |
| write_data | Vào | 32 | Dữ liệu ghi (rs2) |
| read_data | Ra | 32 | Dữ liệu đọc đã mở rộng |

### Hoạt động

Bảng 21. Kiểu truy cập Load

| funct3 | Lệnh | read_data |
| --- | --- | --- |
| 000 | LB | Mở rộng dấu byte |
| 001 | LH | Mở rộng dấu halfword |
| 010 | LW | Nguyên word |
| 100 | LBU | Mở rộng 0 byte |
| 101 | LHU | Mở rộng 0 halfword |

Bảng 22. Kiểu truy cập Store

| funct3[1:0] | Lệnh | we[3:0] | wdata |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | SB | 0001 << addr[1:0] | {4{write_data[7:0]}} |
| 01 | SH | addr[1] ? 1100 : 0011 | {2{write_data[15:0]}} |
| 10 | SW | 1111 | write_data |

Địa chỉ word = address[ADDR_WIDTH+1:2]; byte trong word được xác định bởi address[1:0] (dịch address[1:0]*8 bit khi đọc). Truy cập không căn chỉnh (misaligned) qua ranh giới word không được hỗ trợ.

## 3.12. Mux_2to1

File: Mux_2to1.v

### Chức năng

Bộ chọn 2 đầu vào 32-bit: y = sel ? d1 : d0. Được khởi tạo 5 lần trong RISCV_TOP.

### Giao tiếp

Bảng 23. Danh sách cổng của 3.12. Mux_2to1

| Tên tín hiệu | Hướng | Độ rộng | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| d0 | Vào | 32 | Đầu vào khi sel = 0 |
| d1 | Vào | 32 | Đầu vào khi sel = 1 |
| sel | Vào | 1 | Tín hiệu chọn |
| y | Ra | 32 | Đầu ra |

### Hoạt động

Bảng 24. Các instance Mux_2to1 trong RISCV_TOP

| Instance | d0 | d1 | sel | Đầu ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mux_ALU | rs2 (data2_out) | imm | ALU_src | Toán hạng B (mux2) |
| Mux_ALU_DataMemmory | alu_out | read_data | mem_to_reg | mux3 |
| Mux_WB_Link | mux3 | PC + 4 | jal ¦ jalr | Dữ liệu ghi ngược (mux4) |
| Mux_PC | PC + 4 | PC + imm | branch_take ¦ jal | mux1 |
| Mux_PC_JALR | mux1 | {alu_out[31:1], 0} | jalr | pc_next |

## 3.13. RISCV_TOP

File: RISCV_TOP.v

### Chức năng

Module đỉnh của CPU, ghép nối tất cả các khối thành datapath đơn chu kỳ. Ngoài ra, khối có các logic phụ: MUX 3 đầu vào cho toán hạng A của ALU (alu_a = rs1 / PC / 0 theo ALU_a_sel) và các đầu ra quan sát phục vụ mô phỏng/hiển thị trên board.

### Tham số

Bảng 25. Tham số của 3.13. RISCV_TOP

| Tham số | Mặc định | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| MEM_FILE | "D:/RISC/rv32i_test.hex" | Truyền xuống Instruction_Mem |

### Giao tiếp

Bảng 26. Danh sách cổng của 3.13. RISCV_TOP

| Tên tín hiệu | Hướng | Độ rộng | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | Vào | 1 | Clock CPU |
| reset | Vào | 1 | Reset tích cực mức cao (PC và Register_file qua rst_n = ~reset) |
| wb_data | Ra | 32 | Dữ liệu đang ghi ngược (mux4) |
| pc_out | Ra | 32 | PC hiện tại |
| wb_en | Ra | 1 | reg_write & (rd ≠ 0): có ghi thanh ghi thực sự |

### Hoạt động

Sơ đồ kết nối chính:

- PC → Instruction_Mem, PC_Adder, Adder_sum, MUX A của ALU.

- Instruction → Control_unit [6:0], Register_file [19:15]/[24:20]/[11:7], Imm_Gen, ALU_Control [31:25]/[14:12], Branch_Comp và Data_memory [14:12].

- ALU: A = alu_a, B = mux2 → alu_out → Data_memory.address, Mux_ALU_DataMemmory, Mux_PC_JALR.

- Register_file.write_data = mux4; Data_memory.write_data = rs2.

- pc_next = Mux_PC_JALR → Program_Counter.PC_in.

Khối Shift_barek (dịch trái 1 bit theo sơ đồ sách) đã được loại bỏ (comment) vì Imm_Gen đã dịch sẵn.

## 3.14. RISCV_ArtyA7

File: RISCV_ArtyA7.v

### Chức năng

Module đỉnh khi nạp lên board Arty A7-100T. Tạo xung clock cho CPU bằng BUFGCE (clock enable trên mạng clock toàn cục) cho phép chạy tự động ~2 lệnh/giây hoặc chạy từng bước bằng nút nhấn; hiển thị từng nibble của giá trị ghi ngược cuối cùng hoặc PC lên 4 LED.

### Tham số

Bảng 27. Tham số của 3.14. RISCV_ArtyA7

| Tham số | Mặc định | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| TICK_DIV | 50_000_000 | Bộ chia tạo tick: 100 MHz / 50e6 = 2 lệnh/giây |
| DEB_CNT | 1_000_000 | Thời gian chống dội nút 10 ms |

### Giao tiếp

Bảng 28. Danh sách cổng của 3.14. RISCV_ArtyA7

| Tên tín hiệu | Hướng | Độ rộng | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| CLK100MHZ | Vào | 1 | Clock 100 MHz (chân E3) |
| btn | Vào | 4 | btn[0]: reset CPU; btn[1]: chạy 1 lệnh |
| sw | Vào | 4 | sw[0]: 1 = tự chạy, 0 = từng bước; sw[2:1]: chọn nibble; sw[3]: 0 = dữ liệu, 1 = PC |
| led | Ra | 4 | Nibble đang chọn |
| led0_g | Ra | 1 | Sáng khi đang tự chạy |
| led1_r | Ra | 1 | Sáng khi đang reset |
| led3_g | Ra | 1 | Đang xem dữ liệu ghi ngược |
| led3_b | Ra | 1 | Đang xem PC |

### Hoạt động

- Đồng bộ reset: btn[0] qua 2 flip-flop.

- Chống dội BTN1: đồng bộ 2 FF + bộ đếm 20-bit, tạo 1 xung step_pulse mỗi lần nhấn.

- cpu_ce = reset | (sw[0] ? tick : step_pulse); đưa vào BUFGCE tạo cpu_clk.

- last_wb: thanh ghi giữ giá trị cuối cùng ghi vào thanh ghi (khi wb_en = 1).

- Hiển thị: led = show[sw[2:1]*4 +: 4], với show = PC[15:0] hoặc last_wb[15:0].

- LED RGB: làm mờ bằng PWM tỉ lệ 1/16.

File ràng buộc Artya7_100T.xdc khai báo clock 10 ns, gán chân cho sw, btn, led, đặt false path cho các đầu vào bất đồng bộ và multicycle path 8 chu kỳ cho miền cpu_clk (vì hai cạnh cpu_clk liên tiếp luôn cách nhau rất xa).

# 4. Các module phụ trợ (chưa ghép vào top)

## 4.1. IF_ID

File: IF_ID.v

### Chức năng

Thanh ghi pipeline giữa tầng IF và ID, chuẩn bị cho việc mở rộng lên kiến trúc pipeline. Thứ tự ưu tiên: rst/flush > stall > bình thường. Khi rst hoặc flush, lệnh được thay bằng NOP (0x00000013) và PC = 0; khi stall, giữ nguyên giá trị cũ.

### Giao tiếp

Bảng 29. Danh sách cổng của 4.1. IF_ID

| Tên tín hiệu | Hướng | Độ rộng | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | Vào | 1 | Clock |
| rst | Vào | 1 | Reset đồng bộ |
| stall | Vào | 1 | Giữ giá trị (load-use hazard) |
| flush | Vào | 1 | Xóa thành NOP (nhánh, jal, jalr) |
| if_pc / if_pc4 / if_inst | Vào | 32 | PC, PC+4, mã lệnh từ tầng IF |
| id_pc / id_pc4 / id_inst | Ra | 32 | Giá trị chốt sang tầng ID |

## 4.2. uart_tx

File: uart_tx.v

### Chức năng

Bộ truyền UART khung 8N1 (1 start, 8 data LSB trước, 1 stop), dùng máy trạng thái 4 trạng thái IDLE → START → DATA → STOP. Mặc định 115200 baud với clock 100 MHz.

### Tham số

Bảng 30. Tham số của 4.2. uart_tx

| Tham số | Mặc định | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| CLKS_PER_BIT | 868 | Số chu kỳ clock cho 1 bit = 100e6 / 115200 |

### Giao tiếp

Bảng 31. Danh sách cổng của 4.2. uart_tx

| Tên tín hiệu | Hướng | Độ rộng | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | Vào | 1 | Clock |
| rst | Vào | 1 | Reset bất đồng bộ, mức cao |
| tx_start | Vào | 1 | Yêu cầu truyền (lấy mẫu ở IDLE) |
| tx_data | Vào | 8 | Byte cần truyền |
| tx | Ra | 1 | Đường truyền nối tiếp (rảnh = 1) |
| tx_busy | Ra | 1 | 1 khi state ≠ IDLE |

# 5. Nhận xét và lưu ý thiết kế

- Tín hiệu zero của ALU không còn được sử dụng do Branch_Comp đảm nhận quyết định rẽ nhánh; Vivado sẽ tự lược bỏ khi tổng hợp.

- Cổng rst_n của Data_memory được khai báo nhưng chưa dùng; nội dung bộ nhớ chỉ được khởi tạo qua khối initial.

- Data_memory và Instruction_Mem dùng đọc bất đồng bộ nên sẽ được suy ra thành Distributed RAM (LUTRAM) thay vì Block RAM.

- Lệnh FENCE, ECALL, EBREAK và CSR chưa được hỗ trợ (opcode không xác định → mọi tín hiệu điều khiển = 0, tương đương NOP).

- Đường tổ hợp dài nhất: PC → Instruction_Mem → Register_file → ALU → Data_memory → MUX → Register_file; trên board được nới lỏng bằng multicycle path.